低温保存箱参数

- 用途：用于冷冻保存血浆、试剂、疫苗、生物材料等。

- 技术参数

- 有效容积：≥400升，立式单门；

- 篮筐：≥6个；

- 发泡层材料：全无氟环异戊烷高密度聚氨酯泡沫

- 温度显示：LED数码显示箱内温度，显示精度0.1℃；

- 箱内温度-10℃~-25℃可调，（或更宽范围）温度调节精度0.1℃；

- 具备可视声光报警、高低温报警、传感器故障报警；

- 开机延时、停机间隔、键盘锁定等多重保护功能；

- 无氟制冷剂；

- 箱内温度降至-25℃所需的时间≤1.8h;

- 抽屉式设计，

- 安全门锁设计，防止随意开启；

- 箱体预置测温孔

- 宽电压带设计，适应电源环境广；

- 底脚轮设计，移动方便轻松；

- 生产企业通过ISO9001/14001/13485/45001认证；

- 产品具有医疗器械注册证；

- 商务条款

- 整机免费保修≥3年，并提供软件免费升级服务。

- 设备出现故障在2小时内做出响应，24小时内派专业技术人员到现场进行维修，48小时内修复故障，如需更换配件72小时内修复。且质保期内免人工费和配件费，质保期外免人工费，只收取配件成本费。

- 交货时间：合同签订后30工作日内，乙方负责将合同规定的设备运到指定地点交货，并通知甲方，由甲方在10日内进行货物包装、品种、数量、型号、规格进行外观质量验收，外观质量验收合格后签署货物验收单，作为付款的依据。

- 付款方式：全部货物交付完毕，验收无质量问题签署货物审验报告或调拨单后，由需方向供方一次性支付全部货款。