动态血压监测仪技术参数

- 设备名称：动态血压监测仪

- 数量：2

- 主要技术参数及说明：

1、测量范围：收缩压50-280mmHg，舒张压20-220mmHg；测量精度：+ 3mmHg；充气压力：0-300mmHg；心率：30-240 bpm；

2、记录容量  ≥400条；

3、测量方法：示波法，线性放气；

4、电池：两节（5号或7号）电池，支持 ≥200次测量；

5、PC接口：具有红外、蓝牙和USB，内置USB通讯接口，无需驱动即可快速连接至PC；

6、记录盒重量 ≤170克；

7、支持黑盒模式，医生背包测量完成后，记录盒无法按键测量且不显示血压读数，避免病人误操作；

8、具备自适应充气技术，能根据患者实际血压自动调节充气压力；具备自适应放气技术，测量过程中自动调整放气速率，保持匀速、快速放气；

9、具备24小时后自动结束测量功能。

10、具备血压脉搏波波形显示功能，辅助医生进行二次诊断；

11、可智能识别病人测量状态，包括静止、心律失常、轻/中/重度运动等；智能识别病人体态，包括站立，卧位等。

12、提供多种图表辅助分析工具，包括趋势图、相关图、饼图、直方图、昼夜规律图、比较图等；

13、提供血压变异系数、夜间血压下降比、血压负荷、晨峰血压等分析指标；

14、提供自动分析结论功能，包括白大衣性高血压、隐匿性高血压、血压负荷、昼夜节律、动态动脉硬化指数等；

15、有血压比较分析功能。同一个患者两次或多次就诊，软件可以比较最近几次就诊的血压数据。

16、记录盒支持恢复上次数据功能，可恢复误初始化操作删除的数据；

17、具备双臂血压分析功能；

18、通过欧洲高血压协会（ESH）认证，通过CE认证，具有动态血压专利证书。

- 四、其它要求

1、 提供至少五年整机原厂保修服务。故障2小时内响应，24小时内上门维护，48小时内解决。

2、 交货时间：自合同签订之日起，30个工作日内完成供货及安装调试工作；

3、 培训：提供全面的设备操作、维护及临床应用培训。