- 心电图机技术参数

- 采集方式：12导联同步采集。

- 共模抑制比：≧95dB；

- 耐极化电压：±950mV

- 频响范围：0.05-500Hz

- 输入阻抗：≥100MΩ

- 定标电压：1mV土1%

- 灵敏度（增益）：5mm/mV、10mm/mV、20mm/mV,误差不超过±5%；

- 走纸速度：12.5mm／s、25mm/s、50mm/s，误差不超过±5%；

- 显示屏：≧10英寸电容式触摸彩色液晶屏，分辨率支持 1280x800像素；

- 心电导联线与主机采用有线方式连接；

- 支持本机打印热敏纸报告功能，热敏纸规格210mm卷纸，便于无网状态下的单机运行；

- 数据存储：内部存储≥10000份病例，支持外接SD卡，支持U盘

- 具备运行、充电、状态、传输四个指示灯，方便医护人员实时掌握设备运行状态

- 设备主机上具备隐藏式把手，方便医护人员便携移动；

- 具备待检查医嘱信息列表显示功能，可在设备显示待检查患者医嘱列表。

- 支持下载心电图报告，并本机热敏打印。

- 主机面板上具有物理快捷功能按钮，快捷完成新建病例、采集开始/停止、打印等功能。

- 具备导联脱落功能，可提示导联脱落；

- 具备自动记录功能，自动记录菜单中包括：10秒、15秒、20秒、30秒、1分钟、3分钟、5分钟；

- 数据传输：数据可通过无线（WiFi）和有线两种方式完成数据上传；

- 数据接口：数据可通过无线或有限网络基于TCP/IP传输协议以XML、HL7、DICOM、EDF格式进行传输；

- 具备用户访问控制，用户类型:急诊用户、操作员、管理员和工程师。

- 心电设备支持一分钟节律采集模式。

- 心电设备具备USB Type-A接口、WIFI接口、RJ45接口。

- 与院内现有的心电系统无缝对接，对接费用由中标方承担。